MGF 3115 640KV / 900KV

Test report

| Версія продукту | 640KV / 900KV | Вага мотору | 113g / 112.5g |
| --- | --- | --- | --- |
| Розмір мотору | d-36.8 mm h-47 mm | Опір обмоток | 84mΩ / 38mΩ |
| Дроти | 260 mm, 18AWG | Конфігурація | 12N14P |
| Діаметр валу (фланцю) | 5 mm | Номінальна робоча напруга | 8S / 6S |
| Струм холостого ходу (10V) | 0,75А / 1,75A | Максимальний струм | 51,56A / 68,87A |
| Максимальна потужність | 1530W / 1948W | Рекомендований пропелер | GF 1050R |

| Пропеллер | Напруга,V | Тяга, г | Motor-G 3115 KV640 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм | Потужність | Ефективність | PWM | RPM |
|  |  |  | А | W | g/W |  |  |
| Gemfan 1050Rx3 | БЖ 32V(8S) | 250 | 0,88 | 28 | 8,93 | 17 | 4023 |
|  |  | 500 | 2,21 | 71 | 7,04 | 1317 | 5534 |
|  |  | 750 | 3,59 | 115 | 6,52 | 1390 | 6514 |
|  |  | 1000 | 5,36 | 171 | 5,85 | 1463 | 7473 |
|  |  | 1250 | 7,62 | 243 | 5,14 | 1522 | 8408 |
|  |  | 1500 | 9,45 | 301 | 4,98 | 1576 | 8999 |
|  |  | 1750 | 12,38 | 394 | 4,44 | 1636 | 9768 |
|  |  | 2000 | 14,88 | 473 | 4,23 | 1675 | 10435 |
|  |  | 2250 | 18,07 | 574 | 3,92 | 1737 | 11092 |
|  |  | 2500 | 20,23 | 642 | 3,89 | 1770 | 11559 |
|  |  | 3000 | 27,14 | 859 | 3,49 | 1856 | 12416 |
|  |  | 3500 | 35,3 | 1114 | 3,14 | 1964 | 13383 |
|  |  | Max* | 41,11 | 1287 | 2,98 | 2000 | 13968 |
|  |  |  | 3832 |  |  |  |  |

| Пропеллер | Напруга,V | Тяга, г | Motor-G 3115 KV640 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм | Потужність | Ефективність | PWM | RPM |
|  |  |  | А | W | g/W |  |  |
| HQ Prop MQ10x5x3 | БЖ 32V(8S) | 250 | 0,84 | 27 | 9,26 | 1201 | 3785 |
|  |  | 500 | 2,18 | 70 | 7,14 | 1311 | 5280 |
|  |  | 750 | 3,7 | 118 | 6,36 | 1381 | 6251 |
|  |  | 1000 | 5,8 | 185 | 5,41 | 1453 | 7216 |
|  |  | 1250 | 7,94 | 253 | 4,94 | 1516 | 8022 |
|  |  | 1500 | 10,82 | 345 | 4,35 | 1577 | 8617 |
|  |  | 1750 | 13,59 | 432 | 4,05 | 1628 | 9288 |
|  |  | 2000 | 15,83 | 503 | 3,98 | 1670 | 9966 |
|  |  | 2250 | 18,81 | 597 | 3,77 | 1713 | 10442 |
|  |  | 2500 | 21,63 | 686 | 3,64 | 1758 | 10947 |
|  |  | 3000 | 29,73 | 940 | 3,19 | 1859 | 12085 |
|  |  | 3500 | 37,55 | 1183 | 2,96 | 1940 | 12799 |
|  |  | Max* | 45,41 | 1404 | 2,78 | 2000 | 13432 |
|  |  |  | 3901 |  |  |  |  |

| Пропеллер | Напруга,V | Тяга, г | Motor-G 3115 KV640 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм | Потужність | Ефективність | PWM | RPM |
|  |  |  | А | W | g/W |  |  |
| Prop Gemfan 1170R | БЖ 32V(8S) | 250 | 1,11 | 36 | 6,94 | 1219 | 3298 |
|  |  | 500 | 2,52 | 80 | 6,25 | 1306 | 4617 |
|  |  | 750 | 3,91 | 125 | 6,00 | 1356 | 5520 |
|  |  | 1000 | 6,15 | 196 | 5,10 | 1432 | 6377 |
|  |  | 1250 | 7,57 | 241 | 5,19 | 1468 | 6948 |
|  |  | 1500 | 9,81 | 313 | 4,79 | 1517 | 7595 |
|  |  | 1750 | 12,47 | 397 | 4,41 | 1568 | 8205 |
|  |  | 2000 | 15,25 | 485 | 4,12 | 1615 | 8776 |
|  |  | 2250 | 17,76 | 565 | 3,98 | 1655 | 9254 |
|  |  | 2500 | 20,2 | 641 | 3,90 | 1687 | 9301 |
|  |  | 3000 | 27,01 | 855 | 3,51 | 1774 | 10597 |
|  |  | 3500 | 36,23 | 1142 | 3,06 | 1874 | 11548 |
|  |  | 4000 | 43,29 | 1355 | 2,95 | 1949 | 12020 |
|  |  | Max* | 51,56 | 1530 | 2,84 | 2000 | 12402 |
|  |  |  | 4348 |  |  |  |  |

|  | Напруга | Тяга, г | Motor-G 3115 KV900 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм А | Потужність W | Ефективність g/W | PWM | RPM |
| APC 8 x 8EP | БЖ 29.6V (8S) | 500 | 5,70 | 167 | 2,99 | 1385 | 8620 |
|  |  | 750 | 10,12 | 296 | 2,53 | 1487 | 10572 |
|  |  | 1000 | 16,34 | 476 | 2,10 | 1567 | 12135 |
|  |  | 1250 | 22,42 | 651 | 1,92 | 1640 | 13413 |
|  |  | 1500 | 31,08 | 898 | 1,67 | 1726 | 14741 |
|  |  | 1750 | 41,94 | 1205 | 1,45 | 1811 | 15891 |
|  |  | 2000 | 54,76 | 1561 | 1,28 | 1912 | 17071 |
|  |  | Max* | 68,87 | 1948 | 1,17 | 2000 | 17848 |
|  |  |  | 2288 |  |  |  |  |

|  | Напруга | Тяга, г | Motor-G 3115 KV900 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм А | Потужність W | Ефективність g/W | PWM |
| Gemfan 1050R | БЖ 24V** | 500 | 3,57 | 85,67 | 5,84 | 1300 |
|  |  | 750 | 5,77 | 138,17 | 5,43 | 1370 |
|  |  | 1000 | 8,10 | 193,75 | 5,16 | 1431 |
|  |  | 1250 | 10,77 | 257,41 | 4,88 | 1486 |
|  |  | 1500 | 13,46 | 321,32 | 4,67 | 1531 |
|  |  | 1750 | 16,90 | 402,54 | 4,35 | 1580 |
|  |  | 2000 | 20,96 | 498,34 | 4,02 | 1630 |
|  |  | 2500 | 28,89 | 683,89 | 3,66 | 1722 |
|  |  | 3000 | 39,04 | 919,42 | 3,27 | 1819 |
|  |  | 3500 | 51,16 | 1196,92 | 2,92 | 1924 |
|  |  | Max* | 59,64 | 1388,67 | 2,76 | 1988 |
|  |  |  | 3829,68 |  |  |  |

|  | Напруга | Тяга, г | Motor-G 3115 KV900 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм А | Потужність W | Ефективність g/W | PWM |
| HQ Prop 1050 | БЖ 24V** | 500 | 3,38 | 80,95 | 6,17 | 1277 |
|  |  | 750 | 5,67 | 135,76 | 5,54 | 1348 |
|  |  | 1000 | 8,21 | 196,42 | 5,08 | 1412 |
|  |  | 1250 | 11,62 | 277,39 | 4,51 | 1464 |
|  |  | 1500 | 13,50 | 321,92 | 4,66 | 1504 |
|  |  | 1750 | 18,02 | 428,83 | 4,08 | 1556 |
|  |  | 2000 | 21,54 | 511,70 | 3,94 | 1600 |
|  |  | 2500 | 30,91 | 730,37 | 3,42 | 1704 |
|  |  | 3000 | 42,76 | 1004,33 | 2,98 | 1802 |
|  |  | 3500 | 54,11 | 1263,09 | 2,77 | 1894 |
|  |  | Max* | 59,54 | 1385,73 | 2,68 | 1939 |
|  |  |  | 3710,39 |  |  |  |

|  | Напруга | Тяга, г | Motor-G 3115 KV900 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Струм А | Потужність W | Ефективність g/W | PWM |
| HQ Prop 1045 | БЖ 24V** | 500 | 3,70 | 88,66 | 5,61 | 1328 |
|  |  | 750 | 5,99 | 143,62 | 5,25 | 1394 |
|  |  | 1000 | 8,56 | 204,88 | 4,90 | 1453 |
|  |  | 1250 | 11,08 | 264,73 | 4,72 | 1508 |
|  |  | 1500 | 14,93 | 355,93 | 4,22 | 1568 |
|  |  | 1750 | 18,22 | 433,57 | 4,04 | 1622 |
|  |  | 2000 | 22,27 | 529,08 | 3,79 | 1666 |
|  |  | 2500 | 30,65 | 724,56 | 3,47 | 1771 |
|  |  | 3000 | 39,19 | 922,71 | 3,25 | 1851 |
|  |  | 3500 | 51,51 | 1205,04 | 2,90 | 1957 |
|  |  | Max* | 56,88 | 1326,63 | 2,81 | 2000 |
|  |  |  | 3729,40 |  |  |  |